ZASADY SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH

Użytkownicy anten WiFi („siatkowych”)

Przed zgłoszeniem należy wykonać następujące czynności:

- Podłączyć zasilacz anteny do prądu, kabel z zewnątrz wpiąć w wejście oznaczone PoE, kabel do komputera w oznaczone LAN

- Uruchomić komputer i poczekać aż pojawi się zawartość pulpitu

- Odczekać ok. 5 minut obserwując ikonę sieci przy zegarku

- Jeśli na ikonce jest czerwony krzyżyk, lub zamiast ikonki jak na obrazku jest ikona jak poniżej (lub cztery szare słupki), należy upewnić się raz jeszcze czy kabel pomiędzy zasilaczem a komputerem jest prawidłowo wpięty. Jeśli kabel jest prawidłowo wpięty należy wezwać serwis.

- W przypadku, gdy na ikonce z pkt 3 jest żółty wykrzyknik, przed wezwaniem serwisu należy uruchomić przeglądarkę i upewnić się czy rzeczywiście nie otwiera się żadna strona internetowa. Jeśli strona się nie wyświetli należy wezwać serwis

- Dla posiadaczy prywatnych routerów: przed wykonaniem telefonu należy bezwzględnie upewnić się czy problem nie leży po stronie routera, przeprowadzając powyższy test z kablem bezpośrednio podłączonym do komputera i wyłączonym routerze z zasilania.

Użytkownicy anten WiMAX („ośmiokąty”)

Przed zgłoszeniem należy wykonać następujące czynności:

- Podłączyć zasilacz anten do prądu, kabel z zewnątrz podłączyć pod gniazdo oznaczone „Radio”, kabel do komputera w oznaczone „Sieć”

- Uruchomić komputer i poczekać aż pojawi się zawartość pulpitu.

- Obserwować diody na zasilaczu: jeśli wszystkie diody są sprawne wówczas w pierwszej kolejności zaświecą się dwie skrajne diody, po ok. minucie powinna zgasnąć dioda oznaczona antenką i zaświecić się dioda środkowa. Jeśli świeci się tylko jedna skrajna dioda a po ok. minucie zaświeci się środkowa wówczas oznacza to że ta druga skrajna dioda jest uszkodzona (nie wpływa to na prawidłowość działania anteny). Jeśli komputer jest włączony i kabel do komputera jest prawidłowo wpięty, dioda środkowa powinna od tego momentu świecić się ciągłym światłem.

- Jeśli antena jest w zasięgu nadajnik po chwili powinna zaświecić się z powrotem dioda oznaczona antenką. Jeśli świecą się 3 lampki (lub dwie, gdy ta oznaczona antenką jest uszkodzona – nie świeciła się na początku), antena pracuje prawidłowo. W takim przypadku jeśli po uruchomieniu przeglądarki strona się nie wyświetla należy odczekać ok. 5 minut i po tym czasie odłączyć kabel od komputera i wpiąć go ponownie. Znów odczekać ok. 1 minuty i po tym czasie sprawdzić czy strony się otwierają. Jeśli nie, odczekać ponownie 5 minut i powtórzyć operację ponownego wpięcia kabla do komputera i sprawdzenia wyświetlania się stron. Jeśli to nie pomaga wezwać serwis.

- W przypadku, gdy nie świeci się środkowa dioda należy sprawdzić czy kabel do komputera jest wpięty prawidłowo, jeśli jest, należy wezwać serwis.

- W przypadku gdy świeci się lampka środkowa i prawa (oznaczona jako zasilanie) a na początku dioda oznaczona antenką świeciła się wówczas oznacza to, że antena nie jest w zasięgu nadajnik i należy wezwać serwis

- Sugestia dla posiadaczy anten WiMAX: w celu uniknięcia problemów z długim czasem logowania się do sieci, nie należy odłączać anten od zasilania zwłaszcza poza sezonem burzowym.

W przypadku zgłoszeń SMS-owych należy podać imię i nazwisko oraz adres instalacji. Jest to preferowana forma kontaktu w sytuacjach braku możliwości dodzwonienia się.

W trakcie zgłaszania usterki do serwisu anteny muszą być bezwzględnie podłączone do zasilania, a anteny WiMAX również do komputera i komputer powinien być włączony.